## Thermoplastisches Schienenmaterial

| Materialname | Dicke in mm | Eigenschaften | Beispiele |
| --- | --- | --- | --- |
| Orfilight Atomic Blue | 1,6 | Mäßige Dehnfestigkeit, hohes Formgedächtnis, mäßige Anpassungsfähigkeit, muss feste aufeinandergedrückt werden, um zu haften | Eignet sich für kleinere Schienen, Daumenschiene, Fingerlagerungsschiene |
| Aquafit NS | 1,6 - 3,2 | wird transparent bei Erwärmung, „soft“ Version ist sehr dehnbar (fließt weg) „stiff“ Version ist weniger dehnbar, Memoryeffekt, klebt schnell und gut | Soft Version: Lagerung von Handgelenk, Daumen und Ellenbogen geeignet Stiff Version: große bzw. lange Lagerungsschienen über mehrere Gelenke oder große Extremitäten |
| Orfit Color NS Atomic Blue | 2,0 - 3,2 | Glatt, ohne Perforationen, 100% Memoryeffekt | eignet sich für kleinere Schienen, Fingerlagerung, zierliche Hände (Lagerungsschienen), Kinderschienen |
| Orfit Eco Black NS | 2,4 - 3,2 | Glänzend, mit und ohne Perforation, maximale Zugstabilität, kontrollierte Dehnung, (ähnlich wie Ezeform) | eignet sich für stabile Schienen, wie Lagerungsschienen, Quengelschienen |
| Orfit Eco | 3,2 | Matt, weiß, mit und ohne Perforation, dehnungsarm, mäßiger Memoryeffekt, niedrige Drapierfähigkeit, klebende Oberfläche | Eignet sich bei großen, stabilen Schienen mit wenig Winkeleinstellung, Rheuma-Lagerungsschiene, Quengelschiene |
| Orficast (Castmaterial) | 1,8 - 3,0 | dehnbar fühlt sich wie Stoff an, sehr klebrig, blau /schwarz/orange | eignet sich für Sportschienen, Unterstützungsschienen, zirkuläre Schienen |